№ ____________от __________

### ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

(документация о закупке)

Инициатор закупки: Козловский Анатолий Евгеньевич

Сведения о заказчике:

наименование: ГУКПП «Гродноводоканал».

место нахождения: РБ, г. Гродно, ул. Дзержинского, 100.

контактное лицо: Козловский Анатолий Евгеньевич, +375256930300, электронная почта: asu@grodnovodokanal.by

1. Наименование (характер) закупаемого товара: «Контрольно-измерительные приборы, автоматическая станция отбора проб, контроллер»

Лот № 1. Расходомер воздуха Endress+Hauser Proline t-mass B150 6BABL1-CE48/0

6BABL1-AADACAASAGA1H+AIL8PE78  (или аналог)

Требования к предмету закупки (в соответствии с опросным листом):

Тип: Термально-массовый, врезное компактное исполнение

Сертификация: AA - для безопасных зон

Питание: D - 18-30VDC

Выход: A - 4-20mA HART

Индикация; Управление: C - SD02 4-строки; push buttons + data backup function

Корпус: A - компактный, алюминиевый, крашеный

Электрические вводы: A - Кабельные уплотнители М20

Материал трубы; Сенсора: SA - 1.4404/1.4435/316L

Подключение к процессу: GA1 - G3/4", ISO 228/1, компрессионный фиттинг, HNBR, PEEK seal

Калибровка: H - Verified

Язык дисплея: AI - Русский

Дополнительные сертификаты: L8 - маркировка EAC

Аксессуары в комплекте: PE - Монтажный штуцер, G3/4"

Версия ПО: 78 - 01.00.zz, HART, DevRev01-

согласно ОКРБ 007-2012, код: 26.51.52.350

Гарантийный срок: не хуже, чем гарантийные условия завода-изготовителя, но не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Сервис: Предоставление полной технической документации на русском языке; паспорт, свидетельство о поверке, инструкция по монтажу, эксплуатации и обслуживанию. Расходомер должен быть включен в реестр средств измерения РБ.

Количество – 32 шт.

Ориентировочная стоимость: 245 000 бел. руб. с НДС

Лот № 2:

1. Датчик растворенного кислорода Endress+Hauser  Oxymax COS61D-1Q10/0 COS61D-GRA1A3 (или аналог)

Требования к предмету закупки (в соответствии с опросным листом):

Тип устройства: Оптический датчик растворенного кислорода,

Сертификация: GR - для безопасных зон + маркировка EAC

Диапазон измерения: A1 - растворенный кислород 0...20mg/l

Адаптация датчика: A - фиксированный кабель; обжатые жилы

Рабочая температура среды:  –5...+60 ˚

Материал: корпус - нержавеющая сталь 1.4435, мембранный колпачок – POM,

Степень защиты: IP68

Интерфейс: протокол Memosens.

Присоединение к процессу: погружение в среду,

Длина кабеля 3: - 7м

В комплекте поставки к каждому датчику:

- Погружная арматура CYA112-1810/0 CYA112-AA11B1AA+IAKA:

Погружная труба: A - стандарт

Погружная труба, диаметра, длина: 11B - ПВХ, 40mm, 1200mm

Установка датчика под углом: 1A - ПВХ, прямой

Адаптер датчика: A - G1

Аксессуары в комплекте: IA - Быстрая застежка

Аксессуар прилагается: KA - Многофункциональное зажимное кольцо

- Держатель арматуры CYH112-9PH9/0 CYH112-AF60B30D1+KE:

Монтаж: F - рельсовый монтаж (2x) (на ограждении)

Стойка (vertical 40mm): 60 - 1800mm

Монтаж поперечины: B - поперечный зажим

Поперечина (horizontal 40mm): 30 - 500mm

Крепление погружной арматуры: D - поперечный зажим

Адаптер: 1 - без

Аксессуары в комплекте: KE - соединитель кабеля с крючком и петлей

Область применения -очистные сооружения;

- согласно ОКРБ 007-2012, код: 26.51.53.500

Гарантийный срок: не хуже, чем гарантийные условия завода-изготовителя, но не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Сервис: Предоставление полной технической документации на русском языке; паспорт, свидетельство о поверке, инструкция по монтажу, эксплуатации и обслуживанию.

Количество – 20 шт.

2. Прибор для измерения pH и температуры Endress+Hauser Orbisint CPS11E-10J0/0 CPS11E-GR7AAA2 (или аналог)

Требования к предмету закупки (в соответствии с опросным листом):

Сертификация: GR - для безопасных зон + маркировка EAC

Тип электрода: 7 - базовая версия, датчик температуры NTC 30k

Диапазон измерения: A - 1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)

Опорная система: AA - Кольцевое соединение ПТФЭ, 3 M KCl, Ag/AgCl

Длина колбы: 2 - 120мм

Степень защиты: IP68

Подключение: Индуктивное, цифровое соединение по технологии Memosens.

В комплекте поставки к каждому датчику:

- Измерительный кабель CYK10 Memosens CYK10-A201:

Сертификация: A - для безопасных зон

Длина кабеля: 20 - 20м

Подключение: 1 - жилы кабеля под зажим

- Погружная арматура Dipfit СРА111-00D:

Материал арматуры; тип уплотнения: 0 - PP, уплотнительное кольцо EPDM

Глубина погружения: 0 - 1000мм

Подсоединение к процессу: D - подвесная скоба, 316Ti

- Держатель арматуры CYH112-11P7/0 CYH112-AF60B30B1:

Монтаж: F - рельсовый монтаж (2x) (на ограждении)

Стойка (vertical 40mm): 60 - 1800mm

Монтаж поперечины: B - поперечный зажим

Поперечина (horizontal 40mm): 30 - 500mm

Крепление погружной арматуры: B - цепь, пластик, 5m

Адаптер: 1 - без

Область применения - очистные сооружения;

- согласно ОКРБ 007-2012, код: 26.51.53.810

Гарантийный срок: не хуже, чем гарантийные условия завода-изготовителя, но не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Сервис: Предоставление полной технической документации на русском языке; паспорт, свидетельство о поверке, инструкция по монтажу, эксплуатации и обслуживанию.

Количество – 5 шт.

3. Датчик концентрации взвешенных веществ Endress+Hauser Turbimax CUS51D  (или аналог)

Требования к предмету закупки (в соответствии с опросным листом):

Принцип измерения: 4х-лучевое рассеянное излучение,

Исполнение: общепромышленное, компактное

Материал: Нержавеющая сталь 316L,

Диапазон измерения: Формазин: 0 ... 4000 ЕМФ, Отображаемый диапазон: до 999 ЕМФ, Шлам: 0 ... 300 г/л.Достижимый диапазон измерения в значительной степени зависит от измеряемой среды.

Рабочая температура: -5...50°C

Температура окружающей среды: -20...60°C

Монтаж: G1, NPT3/4",

Степень защиты: IP68 (1 м/3,3 фута) водного столба с 1N KCl в течение 60 дней,

Подключение: цифровое соединение по технлогии Memosens,

Присоединение к процессу: погружение в среду,

В комплекте поставки к каждому датчику:

- Погружная арматура CYA112-1810/0 CYA112-AA11B1AA+IAKA:

Погружная труба: A - стандарт

Погружная труба, диаметра, длина: 11B - ПВХ, 40mm, 1200mm

Установка датчика под углом: 1A - ПВХ, прямой

Адаптер датчика: A - G1

Аксессуары в комплекте: IA - Быстрая застежка

Аксессуар прилагается: KA - Многофункциональное зажимное кольцо

- Держатель арматуры CYH112-9PH9/0 CYH112-AF60B30D1+KE:

Монтаж: F - рельсовый монтаж (2x) (на ограждении)

Стойка (vertical 40mm): 60 - 1800mm

Монтаж поперечины: B - поперечный зажим

Поперечина (horizontal 40mm): 30 - 500mm

Крепление погружной арматуры: D - поперечный зажим

Адаптер: 1 - без

Аксессуары в комплекте: KE - соединитель кабеля с крючком и петлей

Область применения -очистные сооружения;

- согласно ОКРБ 007-2012, код: 26.51.53.500

Гарантийный срок: не хуже, чем гарантийные условия завода-изготовителя, но не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Сервис: Предоставление полной технической документации на русском языке; паспорт, свидетельство о поверке, инструкция по монтажу, эксплуатации и обслуживанию.

Количество – 7 шт.

4. Прибор для измерения ОВП (Redox) Endress+Hauser Orbisint CPS12E-1082/0

CPS12E-GR7GAA2  (или аналог)

Требования к предмету закупки (в соответствии с опросным листом):

Принцип измерения: Компактный гелевый электрод с тефлоновой мембраной и двойным гелевым электродом сравнения.

Сертификация: GR - для безопасных зон + маркировка EAC

Тип электрода: 7 - базовая версия, датчик температуры NTC 30k

Диаппазон измерения: G - Gold, -1500 mV...1500 mV, -15...135oC, 0,8...17 bar (abs)

Опорная система: AA - Кольцевое соединение ПТФЭ, 3 M KCl, Ag/AgCl

Длина колбы: 2 - 120мм

Степень защиты: IP68,

Подключение: индуктивная цифровая передача данных с помощью технологии Memosens,

Присоединение к процессу: погружение в среду,

В комплекте поставки к каждому датчику:

- Измерительный кабель CYK10 Memosens CYK10-A201:

Сертификация: A - для безопасных зон

Длина кабеля: 20 - 20м

Подключение: 1 - жилы кабеля под зажим

- Погружная арматура Dipfit СРА111-00D:

Материал арматуры; тип уплотнения: 0 - PP, уплотнительное кольцо EPDM

Глубина погружения: 0 - 1000мм

Подсоединение к процессу: D - подвесная скоба, 316Ti

- Держатель арматуры CYH112-11P7/0 CYH112-AF60B30B1:

Монтаж: F - рельсовый монтаж (2x) (на ограждении)

Стойка (vertical 40mm): 60 - 1800mm

Монтаж поперечины: B - поперечный зажим

Поперечина (horizontal 40mm): 30 - 500mm

Крепление погружной арматуры: B - цепь, пластик, 5m

Адаптер: 1 - без

Область применения -очистные сооружения;

- согласно ОКРБ 007-2012, код: 26.51.53.810

Гарантийный срок: не хуже, чем гарантийные условия завода-изготовителя, но не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Сервис: Предоставление полной технической документации на русском языке; паспорт, свидетельство о поверке, инструкция по монтажу, эксплуатации и обслуживанию.

Количество – 10 шт.

5. Преобразователь для датчиков memosens 1 канал Liquiline CM442-L843/0 CM442-GRM1B6F010A+AI (или аналог)

Требования к предмету закупки (в соответствии с опросным листом):

Применение: Мультипараметрический вторичный прибор для  pH-электродов, ОВП-электродов, ион-селективных датчиков, индуктивных и кондуктивных датчиков проводимости, датчиков растворенного кислорода, датчиков мутности и концентрации нитратов. Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации. Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей.

Входной сигнал: 1...2 цифровых входа Memosens,

Выходной сигнал: 2...8x 0/4...20 мА, Аварийное реле, 2x реле, Profibus DP,

Степень защиты: IP66 / IP67,

Рабочая температура: -20...60°C,

Напряжение питания: от 100 до 230 В перем. тока, 50/60 Гц,

Материал: Корпус - PC-FR, Уплотнение корпуса – EPDM,

В комплекте поставки:

- Защитный козырек CYY101-A,

- Монтажный набор CM442/CM444/CM448 на трубу арт. 71096920

- согласно ОКРБ 007-2012, код: 26.51.53.810

Гарантийный срок: не хуже, чем гарантийные условия завода-изготовителя, но не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Сервис: Предоставление полной технической документации на русском языке; паспорт, свидетельство о поверке, инструкция по монтажу, эксплуатации и обслуживанию.

Количество – 5 шт.

6. Преобразователь для датчиков memosens 2 канал Liquiline CM442-NJT0/0 CM442-GRM2B6F010A+AI (или аналог)

Требования к предмету закупки (в соответствии с опросным листом):

Применение: Мультипараметрический вторичный прибор для  pH-электродов, ОВП-электродов, ион-селективных датчиков, индуктивных и кондуктивных датчиков проводимости, датчиков растворенного кислорода, датчиков мутности и концентрации нитратов. Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации. Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей.

Входной сигнал: 1...2 цифровых входа Memosens,

Выходной сигнал: 2...8x 0/4...20 мА, Аварийное реле, 2x реле, Profibus DP,

Степень защиты: IP66 / IP67,

Рабочая температура: -20...60°C,

Напряжение питания: от 100 до 230 В перем. тока, 50/60 Гц,

Материал: Корпус - PC-FR, Уплотнение корпуса – EPDM,

В комплекте поставки:

- Защитный козырек CYY101-A,

- Монтажный набор CM442/CM444/CM448 на трубу арт. 71096920

- согласно ОКРБ 007-2012, код: 26.51.53.810

Гарантийный срок: не хуже, чем гарантийные условия завода-изготовителя, но не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Сервис: Предоставление полной технической документации на русском языке; паспорт, свидетельство о поверке, инструкция по монтажу, эксплуатации и обслуживанию.

Количество – 4 шт.

7. Преобразователь для датчиков memosens 4 канала Liquiline CM444-FHF1/0 CM444-GRM42A0F010BAA+AI (или аналог)

Требования к предмету закупки (в соответствии с опросным листом):

Применение: Мультипараметрический вторичный прибор для  pH-электродов, ОВП-электродов, ион-селективных датчиков, индуктивных и кондуктивных датчиков проводимости, датчиков растворенного кислорода, датчиков мутности и концентрации нитратов. Одновременное подключению четырех датчиков в любой комбинации. Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей.

Входной сигнал: 4 цифровых входа Memosens,

Выходной сигнал: 8x 0/4...20 мА, Аварийное реле, 2x реле, Profibus DP,

Степень защиты: IP66 / IP67,

Рабочая температура: -20...60°C,

Напряжение питания: от 100 до 230 В перем. тока, 50/60 Гц,

Материал: Корпус - PC-FR, Уплотнение корпуса – EPDM,

В комплекте поставки:

- Защитный козырек CYY101-A,

- Монтажный набор CM442/CM444/CM448 на трубу арт. 71096920

- согласно ОКРБ 007-2012, код: 26.51.53.810

Гарантийный срок: не хуже, чем гарантийные условия завода-изготовителя, но не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Сервис: Предоставление полной технической документации на русском языке; паспорт, свидетельство о поверке, инструкция по монтажу, эксплуатации и обслуживанию.

Количество – 16 шт.

Ориентировочная стоимость Лота 2: 730 000 бел. руб. с НДС

Лот № 3. Ультразвуковой датчик уровня Prosonic S FDU90 с преобразователем Prosonic S FMU90 и датчиком температуры FMT131  (или аналог)

Требования к предмету закупки (в соответствии с опросным листом) (FDU90):

Принцип измерения: ультразвуковой,

Питание: поступает от преобразователя FMU90,

Погрешность: +/- 2мм + 0.17% от значения измерения,

Рабочая температура: -40 °C ... 80 °C,

Присоединение к процессу: Резьбовое спереди G / NPT 1 1/2",

Блокирующая дистанция: 0.07 м,

Макс. значение измерения: жидкости – 3 м,

Степень защиты: IP68 / NEMA6P,

В комплекте поставки:

- Защитный козырек от погодных явлений арт. 52025686

- Консольный рычаг для датчиков арт. 71452315

- Настенный кронштейн для поворотной консоли арт. 71452323

Требования к предмету закупки (в соответствии с опросным листом) (FMU90):

Применение: Преобразователь в корпусе для монтажа на полевой установке или на монтажной рейке, подключение до 2 датчиков FDU90,

Принцип измерения: ультразвуковой

Напряжение питания: 90 ... 253 В AC,

Коммуникация: до 2 выходов 4...20мА, релейный сигнал, Profibus DP,

Погрешность: +/- 2мм + 0.17% от значения измерения,

Температура окружающей среды: -40 °C ... 60 °C,

Степень защиты: IP 66 / NEMA 4x,

Опции: 6-строчный графический дисплей подстветкой экрана, меню на русском языке, диагностика по месту с помощью отображения огибающей кривой,

В комплекте поставки:

- Защитный козырек от погодных явлений для полевого корпуса из поликарбоната арт. 52024477

- Монтажная панель для поликарбонатного полевого корпуса арт. 52024478

- Рама, 1 400 мм (55,1 дюйм) арт. 71452326

Требования к предмету закупки (в соответствии с опросным листом) (FMT131):

Применение: Выносной датчик температуры (NTC) для подключения к FMU90,

Тип корпуса: POM, IP65, термогильза - 316Ti,

Присоединение к процесcу: G1/2,

Гарантийный срок: не хуже, чем гарантийные условия завода-изготовителя, но не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Сервис: Предоставление полной технической документации на русском языке; паспорт, свидетельство о поверке, инструкция по монтажу, эксплуатации и обслуживанию.

Количество – 9 шт.

Ориентировочная стоимость Лота 3: 149 000 бел. руб. с НДС

Лот № 4. Автоматическая станция отбора проб LIQUISTATION CSF48  CSF48-1MWP3/0 CSF48-GR22B2O1+AIE1MT (или аналог)

Требования к предмету закупки (в соответствии с опросным листом):

Применение: Автоматическая станция отбора проб.

Сертификация: GR - для безопасных зон + маркировка EAC

Методика отбора проб: 22 - Перистатический насос, 8m(26ft)

Корпус: B - Plastic ASA-PC, outside

Контроль температуры проб: 3 - С системой термоконтроля

Емкости для проб, распределение: O - 24x 1 литр, PE, непосредственно

Электропитание: 1 - 100...240VAC +-10%, 50/60Hz

>Язык меню: AI - русский

>Стенд для пробоотборника: E1 - нержавеющая сталь V2A, 304(x)

>>Связь, программное обеспечение: MT - PROFINET, веб-сервер, гнездо RJ45 + дополнительные выходы

- согласно ОКРБ 007-2012, код: 26.51.53.830

Гарантийный срок: не хуже, чем гарантийные условия завода-изготовителя, но не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Сервис: Предоставление полной технической документации на русском языке; паспорт, свидетельство о поверке, инструкция по монтажу, эксплуатации и обслуживанию.

Количество – 1 шт.

Ориентировочная стоимость: 53 000 бел. руб. с НДС

Лот № 5. Контроллер 4х канальный SC1000 LXV400.99.00021 + YAB021 (или аналог)

Требования к предмету закупки (в соответствии с опросным листом):

Применение: Универсальный многоканальный промышленный контроллер химического состава sc 1000.

4 канала подключения цифровых датчиков SC

Питание: 100-240 VAC без кабеля,

>>Аксессуары в комплекте: Внутренняя плата Modbus RS485 для SC1000,

- согласно ОКРБ 007-2012, код: 26.51.53.810

Гарантийный срок: не хуже, чем гарантийные условия завода-изготовителя, но не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Сервис: Предоставление полной технической документации на русском языке; паспорт, свидетельство о поверке, инструкция по монтажу, эксплуатации и обслуживанию.

Количество – 5 шт.

Ориентировочная стоимость: 42 000 бел. руб. с НДС

Лот № 6. Уровнемер микроволновый бесконтактный Micropilot FMR10 (или аналог)

Требования к предмету закупки (в соответствии с опросным листом):

Применение: Уровнемер микроволновый.

Принцип измерения: Радарный принцип измерения

Коммуникация:  2-проводн. (4…20 мА) Беспроводная технология Bluetooth® и App,

Погрешность: +/- 5 мм (0,2"),

Рабочая температура: -40…+60°C,

Диапазон измерения: до 12 м,

Степень защиты: IP66/68 / NEMA 4X/6P,

Рабочее давление: –1 до 3 бар

Напряжение питания: 10,5 до 30 В пост. тока

- согласно ОКРБ 007-2012, код: 26.51.52.390

Гарантийный срок: не хуже, чем гарантийные условия завода-изготовителя, но не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Сервис: Предоставление полной технической документации на русском языке; паспорт, свидетельство о поверке, инструкция по монтажу, эксплуатации по обслуживанию.

Количество – 1 шт.

Ориентировочная стоимость: 3600 бел. руб. с НДС

2.	Место, условия и сроки поставки:

2.1.	место поставки: г.Гродно, ул. Биологическая, 5, транспортом и за счет поставщика. Альтернативные варианты ринимаются.

2.2 Срок поставки: в течение 90 календарных дней с момента подписания договора. Альтернативные варианты принимаются.

3.	Форма, сроки и порядок оплаты: 100% в течение 15 банковских дней по факту поставки товара. Принимаются альтернативные варианты. Цена предложения победителя является фиксированной и остается неизменной до момента полного исполнения обязательств по договору.

4.	Порядок формирования стоимости: стоимость предложения рассчитывается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходов на пуско-наладку, ввод в эксплуатацию и обучения персонала, т.е. должна быть минимальной и окончательной.

5.	Требования к форме и содержанию предложения и сроку его действия:

5.1.	требования к форме и содержанию предложения: ценовое предложение составляется в письменном виде на весь объем закупки (по Лотам №1-6) и кроме основных реквизитов делопроизводства, должно содержать сведения и документы, указанные в п.6, п.7 и п.8;

5.2.	срок действия предложения: срок действия предложения должен быть не короче срока поставки.

6.	Требования к описанию участниками запроса ценовых предложений предлагаемого ими товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик:

- описание (спецификация) предлагаемого товара с указанием его технических характеристик;

- количество товара;
-  стоимость товара в рублях РБ в соответствии с п. 4;
- форму, срок и порядок оплаты товара;
- место поставки товара;
- условия поставки товара;
- срок поставки товара;
- срок действия предложения;

- санитарно-гигиеническое заключение на поставляемый товар;
- если товар подлежит обязательной сертификации РБ или в Таможенном союзе, тогда ЗЦП должно содержать документы, подтверждающие сертификацию;

- копию свидетельства о государственной регистрации;

7.	Участником может быть: участником процедуры запроса ценовых предложений, переговоров, конкурса может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует требованиям, установленным заказчиком в документации о закупке в соответствии с Порядком, за исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам,  в соответствии с частью третьей подпункта 2.5 пункта 2 постановления 229, а также в целях соблюдения приоритетности закупок у производителей или их сбытовых организаций (официальных торговых представителей).

При рассмотрении предложений отклоняется предложение участника процедуры закупки, не являющегося производителем или его сбытовой организацией (официальным торговым представителем), в случае, если в конкурентной процедуре закупки участвуют не менее двух производителей и (или) сбытовых организаций (официальных торговых представителей) и цена предложения такого участника не ниже цены хотя бы одного участвующего в процедуре закупки производителя и (или) его сбытовой организации (официального торгового представителя).

8.	Требования к участникам и перечень документов, представляемых участниками для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

- документы подтверждающие, что Участник по предлагаемому товару является производителем (заводом-изготовителем) и/или сбытовой организацией (официальным торговым представителем);
- участник должен предоставить подтверждение происхождения товара с указанием страны-производителя;
- допускаются к участию в процедуре закупки только Претенденты, которые подтвердят, что они не находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации, а также не признаны банкротом;

- обязательство, в случае признания победителем, заключить договор поставки на условиях настоящего запроса ценовых предложений и своего ценового предложения. Договор поставки может быть заключен не ранее срока, указанного в п.12.2 и не позднее 10 рабочих дней после получения уведомления о выборе победителя.

К участию в процедуре закупки товаров, указанных в приложении 3 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. №229 стоимостью свыше 2000 базовых величин, допускаются поставщики, предлагающие товары, происходящие из Республики Беларусь, а также государств, товарам из которых предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь. Условия допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, устанавливаются в документации о закупке.

Документом, подтверждающим страну происхождения такого товара, является:

для товаров, происходящих из Республики Беларусь, - сертификат продукции (работ, услуг) собственного производства, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой, или документ о происхождении товара, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой в соответствии с критериями определениями страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года;

для товаров, происходящих из государств – участников Содружества Независимых Государств (кроме Республики Беларусь), - документом о происхождении товара, выдаваемый уполномоченными органами (организациями) этих государств в соответствии с Соглашением о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года (в случае предложения таких товаров нерезидентом) либо Белорусской торгово-промышленной палатой (в случае предложения таких товаров резидентом);

для товаров, происходящих из государств, не являющихся участниками Содружества Независимых государств, - сертификат о происхождении товара (документ, его заменяющий), выдаваемый уполномоченным органом (организацией) этих государств (в случае предложения таких товаров нерезидентом) либо Белорусской торгово-промышленной палатой (в случае предложения таких товаров резидентом).

Для целей настоящего решения термины «резидент» и «нерезидент» имеют значения, определенные в статье 1 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003г. № 226-3 «О валютном регулировании и валютном контроле».

Товары согласно приложению 3-1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229, иностранного происхождения (за исключением происходящих из государств, товарам из которых предоставлен национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь) и поставщики, предлагающие такие товары, допускаются к участию в процедуре закупки (за исключением процедуры закупки из одного источника) в случае, если для участия в таких процедурах закупок подано менее двух предложений, содержащих информацию о поставке товара, происходящего из Республики Беларусь либо государств, товарам из которых предоставлен национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, и соответствующих требованиям документации о закупке.

Условие допуска товаров иностранного происхождения, предусмотренное в п. 2.18 решением Гродненского городского Советов депутатов от 24.08.2021 г. №216, не применяется в случае отсутствия производства закупаемого товара на территории Республики Беларусь, подтверждаемого сведениями из Государственной системы каталогизации продукции Республики Беларусь.

Страна происхождения товара подтверждается участником процедуры закупки путем предоставления в предложении одного из документов, указанных в части второй подпункта настоящего пункта.

9.	Порядок, дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положения документации о закупке: до окончания срока, указанного в п.10.3 по телефону, указанному в сведениях о заказчике.

10.	Порядок, место, дата и время окончания срока подготовки и подачи предложений на участие в запросе ценовых предложений:

10.1.	порядок подготовки и подачи предложений: ценовое предложение высылается или доставляется любым другим способом в запечатанном конверте с пометкой «Контрольно-измерительные приборы, автоматическая станция отбора проб, контроллер» ЛОТ №1-6» по адресу указанном в п. 10.2.;

10.2.	место подачи предложения: 230005, РБ, г. Гродно, ул. Дзержинского, 100, каб. 303 (приемная);

10.3.	дата и время окончания срока подготовки и подачи предложения:

19.05.2025г. до 15:00. Все ценовые предложения, поступившие после указанного срока, не будут приняты к рассмотрению.

11. Критерии и способ оценки и сравнения предложений участников:

участник, набравший максимальное кол-во баллов, признается победителем;

| Критерии | Бальная оценка с указанием количества баллов и принципа оценки |
| --- | --- |
| Наиболее низкая цена | 0 – 50 баллов 50 баллов за наиболее низкую цену, увеличение цены на 1% «–» 1 балл |
| Cрок поставки | 0-30 баллов 30 баллов за наиболее короткий срок поставки, увеличение срока на 1 день «-» 1 балл |

12. Проект договора и срок его заключения:

12.1. проект договора: приложение №1 к документации о закупке;

12.2. срок заключения договора: проект договора (приложение №1), договор на закупку может быть заключен не ранее чем через три рабочих дня после выбора победителя (победителей) при осуществлении конкурентной процедуры закупки, в течение которых может быть урегулирован спор, вызванный решениями и (или) действиями (бездействием) заказчика, а также членов комиссии, созданной для проведения закупки.

В случае непредставления в установленные заказчиком сроки подписанного договора, а также банковской гарантии, поручительства или залога в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по договору (если такое требование было предусмотрено организатором), выбранный поставщик считается уклонившимся от заключения договора.

В заключаемый договор включаются существенные условия, сформированные по результатам проведения процедуры закупки.

При заключении договора в него могут быть внесены по взаимному согласию сторон отдельные (приемлемые) условия, которые не были предметом рассмотрения на процедуре закупки, но не изменяющие их существенных условий.

13.	Уведомление участников о выборе победителя: уведомление о выборе победителя (победителей) направляется участникам процедуры закупки не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия решения.

14.	Обжалование решений и (или) действий (бездействие) организации, а также членов, созданной для проведения закупки: если при осуществлении закупок решения и (или) действия (бездействие) заказчика (организации) либо членов комиссии, созданной для проведения закупки, нарушают права и законные интересы юридического лица или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, такое лицо или индивидуальный предприниматель вправе обратиться к организации для целей урегулирования спора до момента заключения договора.

Заказчик (организация) вправе отменить закупку на любом этапе и не несет за это ответственности перед участниками. Отмена допускается в случаях отсутствия финансирования, утраты необходимости приобретения товаров (работ, услуг), изменения предмета закупки и (или) требований к квалификационным данным участников процедуры закупки.

Инициатор закупки                                       _____________ А.Е. Козловский

Согласование:

Секретарь Комиссии	Л.П. Петрович

Председатель Комиссии	О.А. Сакович

Директор ГУКПП «Гродноводоканал»	С.А. Сорока